| Titre : Mesure de la vitesse du son | Niveau en sciences : BEP / Bac Pro Exploitation en Math : CAP / BEP |
| --- | --- |
| Objectif : - initier les élèves à l'utilisation de l'ordinateur pour effectuer des mesures, - apprendre à exploiter les résultats obtenus. |  |
| Prix : - logiciel eurosmart SYNCHRONIE: » 700 € - 1 carte d’acquisition : » 900 € | Durée : 1 heure |

MATERIEL :

- Un ordinateur.

- Une carte d’acquisition EUROSMART

- Un logiciel de traitement des données : SYCHRONIE

- Deux microphones possédant des connexions permettant le branchement phase/neutre

- une règle de 1 m.

- un dispositif permettant d’émettre un son bref et sonore : exemple deux pièces en bois.

PHOTOGRAPHIE DU MONTAGE:

Remarques :

- Les microphones possèdent une cloche acoustique ainsi on améliore le tracé de la courbe.

- Les microphones sont montés sur des potences pour éviter le problème de réverbération de la table.

METHODE :

- Déterminer la vitesse de propagation du son en mesurant la durée de propagation entre deux microphones placés successivement à différentes distances.

- Recommencer cinq fois la même mesure pour obtenir une valeur moyenne plus proche de la réalité.

MODE OPÉRATOIRE :

- Un son est émis.

- le son atteint le premier microphone ce qui déclenche l’acquisition des deux microphones.

- L’acquisition dure le temps choisi dans les paramètres du logiciel.

- Recommencer cinq fois la même mesure pour obtenir une valeur moyenne plus proche de la réalité.

- Noter la valeur du temps mis par le micro 2 pour capter le signal dans le tableau ci-dessous et placer les points dans le graphique

- Déplacer ce deuxième microphone de 10 cm et recommencer la mesure.

TABLEAU DES MESURES :

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

t  (en ms)

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

x (en m)

O

| Abscisse Micro 2 (m) | Temps micro 2 (s) |
| --- | --- |
| 0,5 |  |
| 0,6 |  |
| 0,7 |  |
| 0,8 |  |
| 0,9 |  |
| 1 |  |

PARAMETRE DU LOGICIEL :

- Le microphone 1 est branché sur la voie n°0.

- Le microphone 2 est branché sur la voie n°1.

- Les capteurs choisis sont AMPLIFICATEUR SON ASON3.

- L’acquisition est faite à l’aide de 1000 points toutes les 5 s : donc l’acquisition dure 5 ms.

IMPORTANT : l’acquisition démarre lorsque le micro 1 capte un signal dans le sens montant.

Donc le signal arrive au micro 2 que lorsque le signal franchi l’axe des abscisses dans le sens montant.

InterprÉtation des rÉsultats graphiques :

- L'objectif est de déterminer la vitesse de propagation dans l'air dans les conditions de l'expérience :

- de quel type de fonction mathématique s'agit-il ? Quelle sorte de relation existe-t-il entre les valeurs des distances et des temps mis pour les parcourir ?

- calculer le coefficient directeur de la droite,

- écrire la relation entre la vitesse du son trouvée expérimentalement et le coefficient directeur de la droite,

- justifier graphiquement que la vitesse du son est constante,

- en déduire la vitesse du son dans les conditions de l'expérience.