| Séquence S25 Comment rendre automatique le fonctionnement d’un système ? | FICHE RESSOURCE N°2 | Cycle 4 3ème |
| --- | --- | --- |
|  | Programmer un objet. |  |

Châssis pré assemblé

Vue de dessus							Vue de dessous

Fils de connexion des moteurs

Roue

Piles

Moteurs

Arbre de transmission

Fils de connexion des piles

Module de pilotage (carte électronique)

Microcontrôleur

Interrupteur de mise sous tension

Circuit de puissance (commande les moteurs)

Connecteur de programmation

Circuit imprimé avec ses

pistes et ses pastilles

Module de pilotage monté sur le châssis

Châssis équipé avec le module de pilotage et 2 micro rupteurs

Micro rupteurs

Principe de fonctionnement du micro rupteur :

Le micro rupteur est constitué de deux contacteurs indépendants (boutons poussoirs fugitifs) actionnés chacun par un levier. Le contact est fermé lorsque le levier est actionné à la rencontre d’un obstacle. La sensibilité de chaque micro rupteur dépend de la longueur du levier et du point d’impact avec l’obstacle.

Châssis équipé avec le module de pilotage et le module de détection de ligne noire

Capteurs

de ligne noire

Principe de fonctionnement du module de détection de ligne noire :

Le module de détection de ligne noire permet de détecter un marquage sombre tracé au sol. Il est constitué par 3 phototransistors et 3 DEL infra rouges placés en ligne et orientés vers le sol. Les 3 DEL émettent un rayonnement infra rouge qui sera absorbé par un marquage noir au sol ou bien au contraire sera réfléchi par des zones claires. Les phototransistors associés à chaque DEL détectent ou non le rayonnement infrarouge.

Les 3 DEL et les 3 phototransistors sont indépendants et permettent de déterminer avec précision la position du robot par rapport à une ligne noire tracée au sol.

Des DEL témoins jaunes permettent de visualiser quel phototransistor est activé.